# PRISTUP REALIZIRANJU VJEŽBE

ZADATAK

Realizirati protupožarni alarmni sustav koji nadzire manje skladište. Protupožarni alarmni sustav reagira na povišenje temperature i na pojavu dima. Program treba biti kompatibilan sa test pločom.

1. IZRADA ULAZNO-IZLAZNOG MODELA (I/O MODEL)

Dva senzora, jedan koji reagira na pojavu dima i drugi koji reagira na povišenje temperature, uzrokuju ulaznu vrijednost, koja potom ulazi u realizator funkcije (f0,I). Realizator funkcije ostvaruje proces obrade ulaznih vrijednosti i prijenos odgovarajućeg stanja na izlaz (izlazna vrijednost - alarm). Također, pošto moramo voditi računa da na ulazu može doći do promjene stanja, moramo konstantno provjeravati ulaznu vrijednost i ponovo je unositi u proces.

###### I/O model sustava u ovoj vježbi

2. IDENTIFIKACIJA FUNKCIJE

###### KODIRANJE VARIJABLI

| IME VARIJABLE | SIMBOL/PIN | POZICIJA/STANJA | LOGIČKA STANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| SENZOR DIMA | A (P3.2) | Aktivan | 0 |
|  |  | Neaktivan | 1 |
| SENZOR TOPLINE | B (P3.4) | Aktivan | 0 |
|  |  | Neaktivan | 1 |
| ALARM (LED DIODA) | X (P3.7) | Svijetli | 0 |
|  |  | Ne svijetli | 1 |

Po pravilima logičke algebre tablica stanja sadrži 2^n stanja, gdje ne n broj ulaznih varijabli.

TABLICA STANJA

| SENZOR DIMA | SENZOR TOPLINE | ALARM (LED dioda) |
| --- | --- | --- |
| A | B | X |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Kod ovog zadatka iz tablice stanja jasno se vidi koju logičku funkciju treba obavljati realizator funkcije. Fukciju možemo zapisati na različite načine.

Logički:		X = A+B (logička funkcija ILI)

Matematički:	X = A+B

Simbolom:

A

X

B

3. DIJAGRAM TOKA PODATAKA

4. PROGRAMSKI KOD – 8051 ASEMBLER

org 0000h			;resetiranje programskog brojila

setb P3.2			;postavljanje pina P3.2 u 1

setb P3.4			;postavljanje pina P3.4 u 1

setb P3.7			;postavljanje pina P3.7 u 1

petlja:				;početak petlje

mov c, P3.2			;stanje sa pina P3.2 prenijeti u zastavicu prijenosa

orl c, P3.4	;stanje sa pina P3.4 prenijeti u zastavicu prijenosa i izvršiti logičku funkciju ILI sa podatkom koji se već nalazi u zastavici (P3.2 ILI P3.4)

mov P3.7, c			;sadržaj zastavice prijenosa prenijeti na izlazni pin P3.7

call petlja			;vraćanje na početak petlje

end				;kraj programa

PROGRAMSKI KOD – 8051 C

#include <at89x051.h>	//uključenje datoteke koja sadrži deklaracije funkcijskih registara mikrokontrolera AT89C2051.

#include <stdio.h>			//uključenje datoteke sa osnovnim funkcijama

void main ()				//početak main funkcije

{

P3_2 = 1;				//postavljanje pina P3.2 u 1

P3_4 = 1;				//postavljanje pina P3.4 u 1

P3_7 = 1;				//postavljanje pina P3.7 u 1

petlja:					//početak petlje

B = P3_2;				//stanje s pina P3.2 prenijeti u B registar

ACC = P3_4;			//stanje s pina P3.4 prenijeti u akumulator

ACC = ACC || B;			//logička funkcija ILI

P3_7 = ACC;			//prenošenje sadržaja akumulatora na izlaz P3.7

goto petlja;				//povratak na početak petlje

}

PROGRAMSKI KOD - BASCOM

Dim Senzor_a As Bit           		'deklaracija varijable

Dim Senzor_b As Bit 	  		'deklaracija varijable

Dim Alarm As Bit 			'deklaracija varijable

Set P3.2                   			'pin P3.2 postavljamo u 1

Set P3.4                      			'pin P3.4 postavljamo u 1

Set P3.7                        			'pin P3.7 postavljamo u 1

Do                              			'početak DO-LOOP petlje

Senzor_a = P3.2                 		'varijabli Senzor_a pridružujemo stanje sa pina P3.2

Senzor_b = P3.4                 		'varijabli Senzor_b pridružujemo stanje sa pina P3.4

Alarm = Senzor_a Or Senzor_b 	'vršimo logičku funkciju ILI nad varijablama Senzor_a 'i Senzor_b

P3.7 = Alarm               		'varijablu Alarm prenosimo na izlaz

Loop                            			'kraj DO-LOOP petlje